# Aufgabe 2

Die dargestellte periodische Funktion besitzt eine Periodendauer von T = 4 s

y(t) [mm]

t [s]

Die Funktion wird innerhalb einer Periode an m = 5 äquidistanten Stützstellen abgetastet. Die

höchste im Signal vorkommende Kreisfrequenz beträgt N = 4⋅πT.

| i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ti in s | 0 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
| y(ti) in mm | 2,0000 | 7,2043 | - 0,0409 | 4,0409 | - 3,2043 |

1) Überprüfen Sie mit Hilfe des Shannonschen Abtasttheorems, ob m = 5 Stützstellen zur e-

xakten Erfassung von y(t) ausreichen.

2) Berechnen Sie die Fourierkoeffizienten a0, a1, a2, b1, b2 und geben Sie die Fourierreihe in

der Form

y(t)=a0+k=12Ak⋅sin (k⋅ω⋅t+ϕk)

3) Zeichnen Sie das Amplitudenspektrum.