# Aufgabe 2

Der dargestellte Stahlträger ( E = 2,1·105 N/mm2 ), der aus einem quadratischen Hohlprofil 100x100x4 besteht, wird an seinem freien Ende durch einen Körper mit der Masse m = 150 kg belastet.

g = 9,81 m/s2

100x100x4

m = 150 kg

w(t)

x

z

2 m

Profilkennwerte des     100x100x4 :   Iy = 233 cm4 ;   = 12,0 kg/m

1)  Unter Berücksichtigung der Trägermasse ermittle man die Kennkreisfrequenz des Sys-

tems.

2)  Zur Bestimmung der Dämpfungseigenschaften wird das System am freien Ende um w(t0) 

w0  2,5 cm ausgelenkt und losgelassen. Nach 5 Schwingungen beträgt der Ausschlag

w(t0 +  5 ·Td)  1,0 cm in die gleiche Richtung. Man bestimme

a) das logarithmische Dämpfungsdekrement 

b) den Dämpfungsgrad D,

c) die Eigenkreisfrequenz d des gedämpften Systems,

d) die Funktionsgleichung der Schwingung w(t) am freien Ende.