# Aufgabe 3

Der dargestellte Stahlträger (E = 2,1·105 N/mm2) wird aus einem PE 160 Profil hergestellt. Am freien Ende des Träger befindet sich ein Motor mit der Masse m = 100 kg. Infolge nicht ausgeglichener Unwuchtmassen wird der Träger am Angriffspunkt des Motors durch eine pulsierende Einzelkraft F(t) = 4 kN · sin(·t) beansprucht, wobei die Erregerfrequenz  = 70 s-1 beträgt. Zur Berücksichtigung von Dämpfungseffekten kann ein Dämpfungsgrad D = 0,04 an-gesetzt werden. Die Trägermasse kann vernachlässigt werden.

g = 9,81 m/s2

F(t)

IPE 160

x

w(t)

A

B

2 m

4 m

z

Profilkennwerte des IPE 160:  Iy = 869 cm4 ;   Wby = 109 cm3

1) Bestimmen Sie die Kennkreisfrequenz 0 des Systems.

2) Ermitteln Sie die Funktionsgleichung der Vertikalschwingung w(t) am Angriffspunkt des

Motors.

3) Berechnen Sie die größte Biegespannung am Auflager B des Trägers.

4) Auf welchen Wert muss die Erregerfrequenz  erhöht werden, wenn die Schwingungs-

amplitude w am Angriffspunkt des Motors kleiner als 10 mm werden soll ?