# Aufgabe 3

Der dargestellte Stahlträger soll als quadratisches Hohlprofil    70 x 70 x 5 ausgeführt wer-den. In der Feldmitte wird der Träger durch den unten dargestellten Rechteckimpuls bean-sprucht. Zur Berücksichtigung von Dämpfungseffekten kann ein Dämpfungsgrad D = 0,03 angesetzt werden.

F(t)

# Rechteckimpuls

F(t)

0

ts = 0,1 s

t

2 kN

Material: Stahl S235JR

E = 2,1·105 N/mm2

## Profil:      70x70x5

## Flächenmoment: Iy = 89,6 cm4

längenbezogene Masse:  = 10 kg/m

70x70x5

x

z

w(t)

2 m

2 m

1)  Bestimmen Sie die Federsteifigkeit sowie die aus dem Trägereigengewicht resultierende

Masse des äquivalenten Feder-Masse-Modells in Trägermitte.

2)  Berechnen Sie die Kennkreisfrequenz des Schwingungssystems.

3)  Geben Sie das Ort-Zeit-Gesetz der Vertikalschwingung w(t) im Zeitintervall 0  t  ts an.

4)  Ermitteln Sie das Ort-Zeit-Gesetz der Vertikalschwingung w(t) im Zeitintervall t ts.