Aufgabe 1

Entwickeln Sie das dargestellte Signal in eine Fourierreihe.

h

y(t)

0

t

y(t)=0 für −T2≤t≤−T4

y(t)=−4⋅hT⋅t für −T4<t≤0

y(t)=4⋅hT⋅t für 0<t≤T4

y(t)=0 für T4<t≤T2

1) Bestimmen Sie die Fourierkoeffizienten.

2) Werten Sie die Fourierkoeffizienten der ersten fünf Harmonischen für h = 2 cm aus und

geben Sie die Fourierentwicklung an.

3) Stellen Sie das Amplitudenspektrum der ersten fünf Harmonischen grafisch dar.

## Hinweis

t⋅cos (k⋅ω⋅t)⋅dt=cos (k⋅ω⋅t)k2⋅ω2+t⋅sin (k⋅ω⋅t)k⋅ω