# Aufgabe 2

Entwickeln Sie das dargestellte periodische Signal in eine Fourierreihe. Berechnen Sie die Fourierkoeffizienten der ersten fünf Harmonischen und geben Sie die zugehörige Reihenent-wicklung an. Stellen Sie das Amplitudenspektrum der ersten fünf Harmonischen grafisch dar.

h

h

h

y(t)

t

−T2

T2

0

## Darstellung des Signals

y(t)=−4⋅hT⋅t+h für −T2≤t≤0

y(t)=4⋅hT⋅t+h für 0<t≤T2

## Hinweis

cos (k⋅ω⋅t)⋅dt=1k⋅ω⋅sin (k⋅ω⋅t)

t⋅cos (k⋅ω⋅t)⋅dt=cos (k⋅ω⋅t)k2⋅ω2+t⋅sin (k⋅ω⋅t)k⋅ω