# Aufgabe 3

Der dargestellte Träger aus Stahl S235JR (E = 2,1·105 N/mm2) wird aus einem quadrati-schen Hohlprofil      80x80x4,5 (Iy = 127 cm4 ; Wby = 31,7 cm3) hergestellt. Im Punkt A ist der Träger unnachgiebig und im Punkt B elastisch gelagert. Die Federsteifigkeit der Auflager-feder beträgt cF = 500 N/mm. Im Punkt C befindet sich ein Hubkolbenmotor mit einer Masse m = 100 kg. Infolge nicht ausgeglichener Massenanteile des Motors wird der Träger im Punkt C durch die periodische Kraft

F(t) = 200 N ·[sin (·t) + 0,6·sin (2··t)]

beansprucht, wobei die Erregerfrequenz  = 40 s-1 beträgt. Zur Berücksichtigung von Dämp- fungseffekten kann eine Abklingkonstante  = 1,5 s-1 zugrunde gelegt werden. Die Träger-masse kann vernachlässigt werden.

x

z

F(t)

80x80x4,5

C

B

w(t)

c = 500 N/mm

A

2m

1m

1) Bestimmen Sie die Federsteifigkeit des äquivalenten Feder-Masse-Modells.

2) Berechnen Sie die Kennkreisfrequenz 0 und die Eigenkreisfrequenz D des gedämpften Systems.

3) Ermitteln Sie das Durchbiegungs-Zeit-Gesetz w(t) für den Kraftangriffspunkt C.

4)  Bestimmen Sie zur Zeit t = 2 s die im Träger vorhandene Biegespannung  am Auflager-punkt B. Der Einfluss aus dem Motoreigengewicht soll dabei berücksichtigt werden.