# Aufgabe 3

Der dargestellte Träger aus Stahl S 235 JR (E = 2,1·105 N/mm2) wird aus einem quadrati-schen Hohlprofil   100x100x5 (Iy = 281 cm4) hergestellt. An den Enden ist der Träger auf zwei Federn mit der Federsteifigkeit c = 500 N/mm gelagert. In Feldmitte befindet sich ein Hubkolbenmotor mit einer Masse m = 200 kg. Infolge nicht ausgeglichener Massenanteile des Motors wird der Träger in Feldmitte durch die periodische Kraft

F(t) = 500 N ·[sin (·t) + 0,5·sin (2··t)]

beansprucht, wobei die Erregerfrequenz

Ω=2⋅π⋅400 min−160 smin=41,89 1s

beträgt. Zur Berücksichtigung von Dämpfungseffekten kann ein Dämpfungsgrad D = 0,05 angesetzt werden. Die Trägermasse kann vernachlässigt werden.

F(t)

w(t)

2m

2m

c = 500 N/mm

c = 500 N/mm

100x100x5

x

z

1) Berechnen Sie die Federsteifigkeit des äquivalenten Feder-Masse-Modells.

2) Bestimmen Sie die Kreisfrequenz 0 des Systems.

3) Ermitteln Sie das Durchbiegungs-Zeit-Gesetz w(t) infolge der angegebenen Belastung.

4) Zur Zeit t = 20 s wird der Motor abgestellt. Bestimmen Sie das Durchbiegungs-Zeit-Gesetz

w(t) für t  20 s.