# Aufgabe 2

Der dargestellte Fundamentblock ist auf vier Federn und einem mittig angeordneten Dämpfer gelagert. Das Fundament besitzt eine Gesamtmasse von m = 200 kg. Die Gesamtsteifigkeit der vier Federn beträgt cges = 4 · cF = 4 · 50000 N/m = 200000 N/m. Zur Berücksichtigung der Dämp-fungseffekte kann ein Dämpfungsgrad von D = 0,05 angesetzt werden. Das Fundament wird durch die harmonische Erregerkraft F(t) = 500 N  · sin (50 s-1·t) erregt.

m

x(t)

F(t) = 500 N · sin  (50 s-1 · t)

cF

cF

d

1) Bestimmen Sie die Kennkreisfrequenz des Systems.

2) Ermitteln Sie das Ort-Zeit-Gesetz der Fundamentschwingung x(t).

3) Berechnen Sie die maximale Dämpferkraft Fd. Zu welchen Zeitpunkten treten sie auf ?