# Aufgabe 3

Der dargestellte Stahlträger (E = 2,1·105 N/mm2) wird aus einem PB 120 Profil hergestellt. Am freien Ende des Träger befindet sich ein Motor mit der Masse m = 60 kg. Infolge nicht ausgeglichener Unwuchtmassen wird der Träger am Angriffspunkt des Motors durch eine pulsierende Einzelkraft F(t) = 3 kN · sin(·t) beansprucht, wobei die Erregerfrequenz  = 90 s-1 beträgt. Zur Berücksichtigung von Dämpfungseffekten kann ein Dämpfungsgrad D = 0,05 an-gesetzt werden. Die Trägermasse kann vernachlässigt werden.

g = 9,81 m/s2

F(t)

IPB 120

x

w(t)

z

2 m

4 m

Profilkennwerte des IPB 120:  Iy = 864 cm4 ; Wby = 144 cm3

1) Bestimmen Sie die Kennkreisfrequenz 0 des Systems.

2) Ermitteln Sie die Funktionsgleichung der Vertikalschwingung w(t) am Angriffspunkt des

Motors.

3) Berechnen Sie die größte Biegespannung im Träger.

4) Auf welchen Wert muss die Erregerfrequenz  erhöht werden, wenn die Schwingungs-

amplitude w am Angriffspunkt des Motors kleiner als 9 mm werden soll ?