Aufgabe 3

Der dargestellte Stahlträger I 140 ( E = 2,1∙105 N/mm2; Iy = 573 cm4 ) wird im Punkt C durch einen Motor belastet, dessen Gesamtmasse m = 80 kg beträgt. Infolge nicht ausgeglichener

Motormassen wird der Träger im Punkt C durch die periodische Erregerkraft

F(t)=2 kN⋅sin 601s⋅t+0,8⋅sin 1201s⋅t

A

B

C

wc(t)

m = 80 kg

x

z

cF

a = 2 m

b = 1 m

l = 3 m

I 140

beansprucht. Im Punkt A ist der Träger unnachgiebig und im Punkt B federnd aufgelagert. Zur Berücksichtigung von Dämpfungseffekten kann ein Dämpfungsgrad D = 0,03 angesetzt werden. Das Trägereigengewicht kann vernachlässigt werden.

1) Um die Federsteifigkeit cF der Auflagerfeder zu bestimmen, wird der Träger bei stillstehen-dem Motor im Punkt C nach unten ausgelenkt und losgelassen. Die gemessene Perioden-

dauer der gedämpften Eigenschwingung beträgt Td = 0,08 s. Berechnen Sie die Kenn-kreisfrequenz 0 und die Federsteifigkeit cF der Auflagerfeder.

2) Bestimmen Sie das Ort-Zeit-Gesetz der Vertikalschwingung wc(t) des Kraftangriffspunktes C.