# Aufgabe 3

Der dargestellte Fundamentblock, der eine Masse von m = 200 kg besitzt, ist auf vier Federn und einem mittig angeordneten Dämpfer gelagert. Die Gesamtsteifigkeit der vier Federn beträgt cges = 400000 N/m.

m

d

x(t)

1) Ermitteln Sie die Kennkreisfrequenz 0 des Systems.

2) Zur Bestimmung der Dämpfungseigenschaften wird das System zur Zeit t0 = 0 s um x (t0) = x0 =

6 cm ausgelenkt und losgelassen. Nach 6 Schwingungen beträgt der Ausschlag x ( t0 + 6 ·Td) = 2 cm in die gleiche Richtung. Man bestimme

a) das logarithmische Dämpfungsdekrement 

b) den Dämpfungsgrad D,

c) die Eigenkreisfrequenz d des gedämpften Systems,

d) die Abklingkonstante 

e) die Dämpferkonstante d des viskosen Dämpfers.

3) Bestimmen Sie die Funktionsgleichung der gedämpften Eigenschwingung x(t) um die statische Ruhelage.

4) Geben Sie den zeitlichen Verlauf der Dämpferkraft Fd (t) an.