# Aufgabe 2

Der dargestellte Fundamentblock, der eine Masse von m = 200 kg besitzt, ist auf vier Federn und einem mittig angeordneten Dämpfer gelagert. Die Gesamtsteifigkeit der vier Federn beträgt cges = 200000 N/m. Zur Berücksichtigung des Dämpfers kann ein Dämpfungsgrad D = 0,08 angesetzt werden. Das Fundament wird durch eine periodische Fußpunktanregung u(t) = 0,5 mm · sin (80 s-1·t) beansprucht.

u(t)=u⋅sin (Ω⋅t)=0,5 mm⋅sin ( 80 s−1⋅t)

g = 9,81 m/s2

m

x(t)

1) Bestimmen Sie die Schwingungsamplitude x der Fundamentschwingung x(t) und geben

Sie das Verhältnis xu an.

2) Berechnen Sie die Gesamtfederkraft zum Zeitpunkt t = 1,25 s.

3) Durch die Veränderung der Federsteifigkeit soll erreicht werden, dass das Verhältnis

xu= 0,1 wird. Berechnen Sie die zugehörige Gesamtsteifigkeit cges der 4 Fundamentfedern.