# Aufgabe 3

Der dargestellte Träger wird in der Feldmitte durch eine Maschine angeregt. Infolge nicht ausge-wuchteter Massen beträgt die Unwucht mu·ru = 0,4 kg·m. Die Gesamtmasse des Motors beträgt

mges = 300 kg. Zur Berücksichtigung von Dämpfungseffekten kann ein Dämpfungsgrad D = 0,05 angesetzt werden.

g = 9,81 m/s2

100x100x5

z

x

3 m

3 m

Quadratisches Hohlprofil 100x100x5:   y = 281 cm4

Wby = 56,3 cm3

1) Bestimmen Sie die Eigenkreisfrequenz o des Systems.

2) Welcher Drehzahlbereich des Motors muss vermieden werden, wenn die zulässige Spannung

im Biegeträger auf bzul = 70 N/mm2 begrenzt ist ? Die Biegespannungsbeiträge aus dem Ei-

gengewicht des Motors sind zu berücksichtigen.

Hinweis:

F

L/2

L/2

−F⋅L8

−F⋅L8

−F⋅L8

−F⋅L8

Mby

-

-

F⋅L8

−F⋅L8

+

Das Trägereigengewicht kann vernachlässigt werden.