Aufgabe 3

Für den dargestellten Zweimassenschwinger soll eine Eigenschwingungsanalyse durchge-führt werden.

c

c

m = 75 kg

c = 6000 N/m

3∙m

x1

c

m

x2

Die Eigenschwingungen der beiden Massen um die statische Ruhelage werden durch die Differenzialgleichung

3⋅m00m⋅x1x2+3⋅c−c−cc⋅x1x2=00

M ⋅ x + C ⋅ x = 0

beschrieben.

1)  Ermitteln Sie die Eigenfrequenzen 1 und 2.

2)  Berechnen Sie die zugehörigen Eigenvektoren und stellen Sie diese grafisch dar.