Aufgabe 2

Der dargestellte Stahlträger (E = 2,1·105 N/mm2) wird in der Mitte durch einen Motor belas-tet, dessen Rotor eine Unwucht U = mu ·  ru = 0,4 kg·m besitzt. Die Gesamtmasse des Motors beträgt mges  =   200 kg. Zur Berücksichtigung von Dämpfungseinflüssen kann ein Dämpfungs-grad D = 0,03 angesetzt werden. Das Trägereigengewicht kann vernachlässigt werden.

HEB 100

w(t)

x

z

2,00 m

2,00 m

HEB 100:   Iy = 450 cm4 ;  WBy = 89,9 cm3

1) Bestimmen Sie die Kennkreisfrequenz des Systems.

2) Ermitteln Sie das Durchbiegungs-Zeit-Gesetz w(t) des Kraftangriffspunktes, wenn die Ma-schine mit einer Drehzahl n = 1400 min-1 läuft.

3) Welcher Drehzahlbereich muss vermieden werden, wenn die zulässige Biegespannung des Trägers auf bzul = 60 N/mm2 begrenzt ist.

Hinweis:

Mb

F

l2

l2

+

-

532⋅F⋅l

−316⋅Fl