Aufgabe 2

Der dargestellte Stahlträger (E = 2,1∙105 N/mm2), der aus zwei quadratischen Hohlprofilen 100x100x5 besteht, wird in Feldmitte durch einen Motor belastet, dessen Rotor eine Unwucht mu∙ru = 0,3 kg∙m besitzt. Der Motor (inkl. Unwucht) besitzt eine Gesamtmasse von m = 100 kg. Im Betriebszustand läuft der Motor mit einer Drehzahl n = 600 min-1.

2500 mm

2500 mm

w(t)

A

B

x

z

100x100x5

100x100x5

Motor

Motor

g = 9,81 m/s2

Kennwerte eines quadratischen Hohlprofils 100x100x5:  Iy = 281 cm4 ;   = 14,7 kg/m

Unter Berücksichtigung der Trägermasse sollen folgende Punkte bearbeitet werden:

1) Berechnen Sie die Kennkreisfrequenz 0 des Systems.

2) Zur Bestimmung der Systemdämpfung wird der Träger zur Zeit t0 = 0 s um w(t0) = 2 cm aus-   gelenkt und losgelassen. Nach vier Perioden beträgt der Ausschlag w(t0+4∙Td) = 0,8 cm in die gleiche Richtung. Man bestimme:

a) das logarithmische Dämpfungsdekrement 

b) den Dämpfungsgrad D,

c) die Eigenkreisfrequenz d des gedämpften Systems,

d) die Abklingkonstante 

3) Bestimmen Sie das Ort-Zeit-Gesetz der Durchbiegung w(t) in Trägermitte infolge der ange-gebenen Unwuchtanregung.

4) Geben Sie die Maximalwerte der vertikalen Auflagerkräfte FA und FB an.

5) Nach 10 s Laufzeit wird der Motor abgestellt. Bestimmen Sie das Ort-Zeit-Gesetz der sich einstellenden gedämpften Eigenschwingung.